BIM–AM / DIGITAL TWIN

PHỤ LỤC F

Quy ước mã hoá đặt tên mô hình BIM

CHỦ ĐẦU TƯ (CĐT)  •  Phiên bản 1.0  •  2026

# F.1 Mục đích

Phụ lục này quy định quy ước mã hoá để đặt tên tệp mô hình BIM của CĐT, bảo đảm tính nhất quán và khả năng tích hợp với bản đồ số 3D đô thị. Quy ước đặt tên tệp chỉ áp dụng cho tệp mô hình BIM. Siêu dữ liệu (metadata) của tệp phải được khai báo trong CDE trước khi tải sản phẩm BIM–AM lên để phê duyệt.

# F.2 Cấu trúc tên tệp mô hình BIM

Tên tệp mô hình BIM gồm 7 trường, phân tách bởi dấu gạch dưới “_”, theo thứ tự dưới đây:

Bảng F-1 Cấu trúc tên tệp mô hình BIM

| Trường | Thành phần | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã dự án | Mã hợp đồng/dự án do CĐT cấp | DT2026001 |
| 2 | Đơn vị khởi tạo | Mã đơn vị lập mô hình (Originator) | NTH |
| 3 | Khối / Phân khu | Mã khối nhà (Mục 5.4) | NA |
| 4 | Tầng / Cao độ | Mã tầng hoặc “ZZ” nếu nhiều tầng | 1F |
| 5 | Bộ môn | Mã bộ môn (xem F.3) | HVAC |
| 6 | Loại tệp | Mô hình (M) / Bản vẽ (DR) / Hợp nhất (CO) | M |
| 7 | Số hiệu & phiên bản | Số thứ tự + bản sửa đổi | 001-P01 |

Ví dụ tên tệp hoàn chỉnh:

- DT2026001_NTH_NA_1F_HVAC_M_001-P01  (mô hình HVAC tầng 1, đơn vị NTH, bản P01);

- DT2026001_NTH_NA_ZZ_CO_M_001-P01  (mô hình hợp nhất toàn khối).

# F.3 Mã bộ môn

Bảng F-2 Mã bộ môn dùng trong tên tệp

| Bộ môn | Mã | Bộ môn | Mã |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiến trúc | ARC | Kết cấu | STR |
| HVAC | HVAC | Cấp thoát nước | PD |
| Điện | EL | PCCC | FS |
| Thang máy & thang cuốn | LIFT | ELV / Thông tin liên lạc | ELV |
| Khí y tế | MG | Hợp nhất (đa bộ môn) | CO |

# F.4 Chiến lược hợp nhất mô hình (Federation)

Mô hình hợp nhất được tạo nhằm liên kết tất cả mô hình kiến trúc, kết cấu và E&M phục vụ vận hành Digital Twin. Các nguyên tắc bắt buộc:

- Không gộp cứng (bind) mô hình thành phần vào mô hình hợp nhất; chỉ liên kết (link) theo đường dẫn tương đối;

- Tất cả mô hình dùng chung một hệ toạ độ và một điểm gốc;

- Mỗi bộ môn được mô hình hoá và hợp nhất riêng; mô hình được dựng riêng theo từng khối nhà và từng tầng;

- Tệp CAD nền liên kết theo đường dẫn tương đối, đặt trong thư mục “CAD” theo hướng dẫn CDE mới nhất;

- Cấu trúc phân rã mô hình phải bảo đảm mỗi tệp dưới 500MB và mỗi đối tượng dưới 5MB.

# F.5 Quản lý phiên bản

Mỗi lần phát hành mô hình phải tăng số phiên bản theo quy ước P01, P02… cho giai đoạn “Published”, và C01, C02… cho giai đoạn “Shared/kiểm tra”. Lịch sử phiên bản phải được quản lý trong CDE; tên tệp phản ánh phiên bản hiện hành.